# 洗脱烘一体机用户需求

文件编号：URS-2024-0111-8

湖北天圣药业有限公司

2024年01月

- 简述

本URS是湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）对“湖北天圣易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设”项目中供C级洁净区车间洁净服清洗、烘干用“洗脱烘”一体机的用户需求。设备的设计及安装符合GMP及相关规范要求。

- 功能需求

2.1 基本要求

| 序号 | 要 求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01 | 设备名称：洗脱烘一体机；数量：2台 ；规格：15kg/次。 设备外形尺寸不得超过1140mm*1010mm*1580mm。 | ☑必需 □期望 |
| URS02 | 满载洗涤时间应小于 60 分钟，烘干容量为洗涤容量的一半，烘干时间小于80分钟。 | ☑必需 □期望 |
| URS03 | 烘干方式 ：电加热 ，烘干温度可控，范围为常温至 80℃，箱内温度均匀度±10℃。 | ☑必需 □期望 |
| URS04 | 设备能够平稳运转，保证设备稳定运行2万小时以上。 | ☑必需 □期望 |
| URS05 | 设备的排风系统需配置排风防倒灌的气动不锈钢止回阀。 | ☑必需 □期望 |
| URS06 | 备侧面应有护罩，设计美观，除频繁操作的阀门等器件外其他部件不得外露。 | ☑必需 □期望 |
| URS07 | 故障检测和报警：设备运行中出现故障时可自动报警并停机。 | ☑必需 □期望 |
| URS08 | 电器、线路及仪表应符合相应行业的国家标准及安全规范。 | ☑必需 □期望 |
| URS09 | 电器电路需防水。 | ☑必需 □期望 |
| URS10 | 主件材质：水浴件，包括转笼及外缸、管路件等全部采用 304 不锈钢。机壳围板，包括正面板、侧面板、顶部板采用304不锈钢材料制作；设备能耐受臭氧消毒。 | ☑必需 □期望 |
| URS11 | 密封元件必须 无毒、无颗粒物脱落，不对清洗物品产生污染，不得使用石棉类材料。 | ☑必需 □期望 |

2.2环境、健康与安全要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS13 | 设备热表面或发热部件上的明显部位必须设有警告标识。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS14 | 易对人造成伤害的部位必须设有安全护罩。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS15 | 电源放置必须合理， 接地，不得与水接触。有漏电保护装置。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS16 | 水位高于设定值时应自动溢流。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS17 | 安全互锁：运行过程中机门不能被开启， 机门没有关闭时不能启动设备。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS18 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备保护措施保证人员、设备和产品仍然处于安全状态。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS19 | 设备运行观察： 洗衣区须有明确的设备运行指示标志； | ☑ 必需 □期望 |
| URS20 | 动力故障时设备立即停车， 恢复供电，设备必须人员操作重新开启，不能自动开启。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS21 | 应在操作工易于触及的部位安装紧急停车装置，当按下急停按钮时，所有运动部件均要停止。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS22 | 设备所有的组件、控制线路、连接管路等都应有明确标识，易于鉴别。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS23 | 距离设备 1m 远的噪音在75dB 以下。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS24 | 洁净厂房的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求，不得因控制噪声而影响洁净室的净化条件。 | ☑ 必需 □期望 |

2.3文件与验证要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS25 | 对供应商所提供的各种文件内容进行如下规定： 1. 文件统一用 A4 纸打印，采用A4 尺寸塑料插页文件档案盒或 其它形式； 2. 所有大于 A3 的文件及图纸， 应折叠成 A4 尺寸。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS26 | 材料证书； 关键部件说明书。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS27 | 安装手册、操作手册、维护手册： 包括安装示意图、平面图、操作说明书、需要更换的零备件的列表、常见故障诊断和维修。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS28 | 技术数据：设备技术说明、详细尺寸、设备描述、安装和空间要求。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS29 | 预防性维护计划。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS30 | 供应商随设备提供的文件清单。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS31 | 对主要的零部件、规格件应在技术文件中列清明细 (名称、规格、数量、厂商)，以方便备件订购。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS32 | 各系统设备的合格证、质量保证书、出厂验证报告。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS33 | 中间零件和成品质量控制的检测仪器校验证书 | ☑ 必需 □期望 |
| URS34 | 设备主要零部件合格证和使用说明书 | ☑ 必需 □期望 |
| URS35 | 关键部件说明，包括：原始供应商文件、技术参数等信息。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS36 | 图纸：安装图/PID 图/电器图等。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS37 | 设备平面图，包括管线、电气柜位置和接口要求。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS38 | 设备数据表，包括： 所有公用介质的配置连接信息。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS39 | 要求提供设计确认﹑安装确认﹑运行确认和性能确认方案(电子版及纸制版本)。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS40 | 供应商必须协助解决验证中发现的问题，直至验证合格。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS41 | 现场确认中的验证表格及各项记录须及时填写归档并移交至我公司。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS42 | 在启动订单和安装设备之前， 设备供应商应提供一份工作计划。以便于需方做好相关准备工作。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS43 | 设备上的连接管线应通过穿线管连接。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS44 | 按照车间的平面布局图进行安装位置设计 | ☑ 必需 □期望 |
| URS45 | 设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS46 | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商 授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何缺损，供应商应负全责。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS47 | 由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS48 | 生产厂家必须提供设备指导安装支持。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS49 | 供方负责设备调试工作，调试必须在需方水、电、汽等公用介质到位的情况下一周之内完成。调试人员费用由供方承担。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS50 | 供应商进场施工须遵守需方施工规则施工。 | ☑ 必需 □期望 |

2.4商务需求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS51 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，卖方承担全部损失和费用。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS52 | 包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、等保护措施，确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS53 | 技术文件应妥善包装在包装箱内。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS54 | 随机专用工具及备品备件应加以包装并固定在包装箱内。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS55 | 机器到货清单必须详列每装箱内物品明细。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS56 | 保修期内，供方免费为需方维修设备(包括零部件费用)；保修 期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS57 | 设备供应商在接到公司故障报告后 24 小时内响应；需现场维修的故障，供应商工程师应保证在48小时内到达现场。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS58 | 提供可满足 1 年设备运行需要的易损零部件。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS59 | 供方应提供用于拆卸、安装设备主要部件的专用工具。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS60 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答等。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS61 | 培训内容： 综合培训(掌握设备理论知识)；现场培训(设备实践操作知识)。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS62 | 乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、 性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使甲方人员至一定熟练程度，由双方人员认可。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS63 | 通过培训应达到如下效果： 要求操作人员能独立操作设备， 并 能顺利完成验证；设备维修人员经过培训，能对设备常见故障 进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护；验证人员应熟悉设备所需验证部分的验证方法，并能独立进行验证。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS64 | 本规格表中基本规格内容， 技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入机器到货验收时之依据。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS65 | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施(水、电、蒸 汽、压缩空气等)列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 | ☑ 必需 □期望 |
| URS66 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | ☑ 必需 □期望 |